2016年

明溪县环境质量分析

明溪县环保局

2017年1月

概    述

明溪县位于福建省西北部，东与沙县、三明毗邻，西和清流、宁化交界，南与永安接壤，北和将乐、建宁、泰宁相连，土地总面积为1730平方公里，辖四镇五乡，总人口为11.6万人。

一、环境空气质量

1、监测概况

按照《福建省环境空气质量监测技术规定》及中国环境监测总站文件综字[2000]006号文要求，明溪县环境监测站在城区建立了空气自动站，监测指标为SO2、NO2、PM10、、CO、O3 、PM2.5。

2、监测点位布设情况

空气自动站设于环保局新楼楼顶，对我县空气进行实时监测。具体见表1。

表1  明溪县大气常规监测点位及项目设置表

| 监测地点 | 监 测 项 目 | 监 测 点 位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城区 | SO2、NO2、PM10 PM2.5、CO、O3 | 环保局新楼楼顶 | 实时监测 |

3、执行标准

执行国家GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，具体见表2。

表2  环境空气质量评价标准

单位：mg/m3

| 项目 | 日均值 |
| --- | --- |
| SO2 | 0.15 |
| NO2 | 0.08 |
| PM10 | 0.15 |
| PM2.5 | 0.075 |
| CO | 4.00 |
| O3 | 0.20 |

4、县城区环境空气质量状况

（1）SO2

2016年县城区日均浓度范围为0.005～0.009mg/m3，年日均值为0.0058mg/m3，符合环境空气质量二级标准。监测结果见表3。

表3-1  城区环境空气二氧化硫（SO2）监测结果统计表

单位：mg/m3

| 统计量 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 范围 | 0.006～0.009 | 0.005～0.006 | 0.005～0.005 | 0.005～0.005 | 0.005～0.009 |
| 均值 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.0058 |

从图1可以看出，城区环境空气SO2年日均值2016年与2015年上升了16%；第四季度日均值2016年与2015年持平，第一、二季度日均值2016年比2015年分别上升了75%和50%，第三季度日均值2016年比2015年分别下降了16.7%。

图1  2015、2016年县城区环境空气SO2监测结果比较图

（2）NO2

2016年县城区共获得NO2日均浓度值范围为0.011～0.026mg/m3，年日平均值为0.0188mg/m3，符合环境空气质量二级标准。监测结果见表3-2。

表3-2  环境空气二氧化氮（NO2）监测结果统计表

单位：mg/m3

| 统计量 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 范围 | 0.019～0.025 | 0.025～0.026 | 0.011～0.020 | 0.011～0.020 | 0.011～0.026 |
| 均值 | 0.022 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.0193 |

从图2可以看出，县城区环境空气NO2日均浓度2016年比2015上升213%；第一、二、三、四季度日均浓度值2016年比2015年分别上升了340%、400%、150%、150%。

图2  2015、2016年县城区环境空气NO2监测结果比较图

（3）PM10

2016年县城区PM10日均浓度值范围0.026～0.060mg/m3，年日平均值0.038mg/m3，符合环境空气质量二级标准。监测结果见表3-3。

表3-3  环境空气PM10监测结果统计表

单位：mg/m3

| 统计量 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 范围 | 0.045～0.060 | 0.033～0.044 | 0.026～0.033 | 0.026～0.033 | 0.026～0.060 |
| 均值 | 0.054 | 0.039 | 0.030 | 0.030 | 0.0383 |

从图3可以看出，县城区环境空气PM10日均浓度2016年比2015上升了26.7%；第四季度日均浓度值2016年与2015年持平；第一、二、三季度日均浓度值2016年比2015年分别上上了80%、21.9%、11.1%；

图3  2015、2016年县城区环境空气PM10监测结果比较图

（4）O3

2016年县城区O3日均浓度值范围0.060～0.141mg/m3，年日平均值0.101mg/m3，符合环境空气质量二级标准。监测结果见表3-4。

表3-4  环境空气O3监测结果统计表

单位：mg/m3

| 统计量 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 范围 | 0.094～0.141 | 0.087～0.128 | 0.094～0.122 | 0.060～0.080 | 0.060～0.141 |
| 均值 | 0.118 | 0.108 | 0.107 | 0.070 | 0.101 |

（5）CO

2016年县城区CO日均浓度值范围0.7～2.3mg/m3，年日平均值1.09mg/m3，符合环境空气质量二级标准。监测结果见表3-5。

表3-5  环境空气CO监测结果统计表

单位：mg/m3

| 统计量 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 范围 | 1.1～1.4 | 0.8～0.9 | 0.7～2.3 | 0.8～1.2 | 0.7～2.3 |
| 均值 | 1.3 | 0.83 | 1.3 | 0.93 | 1.09 |

（6）PM2.5

2016年县城区PM2.5日均浓度值范围0.010～0.036mg/m3，年日平均值0.038mg/m3，符合环境空气质量二级标准。监测结果见表3-6。

表3-6  环境空气PM2.5监测结果统计表

单位：mg/m3

| 统计量 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 范围 | 0.021～0.032 | 0.012～0.018 | 0.013～0.019 | 0.010～0.036 | 0.010～0.036 |
| 均值 | 0.026 | 0.015 | 0.015 | 0.022 | 0.038 |

（7）空气质量指数

2016年，明溪县城区环境空气的首要污染物为O3，各季度空气质量指数均值为51，空气质量为良。各季度空气污染指数及空气质量情况见表3-7。

表3-7  空气质量指数及相应空气质量情况表

| 时间 | 首要污染物 | 首要污染物浓度值（mg/m3） | 空气质量 指数值 | 空气质量 类别 | 空气质量 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一季度 | O3 | 0.118 | 65 | Ⅱ | 良 |
| 二季度 | O3 | 0.108 | 57 | Ⅱ | 良 |
| 三季度 | O3 | 0.107 | 56 | Ⅱ | 良 |
| 四季度 | O3 | 0.07 | 35 | Ⅰ | 优 |
| 全年 | O3 | 0.0195 | 51 | Ⅱ | 良 |

从表3可以看出，城区环境空气质量指数，由2015年的PM10变为O3，2016年整体空气质量类别为Ⅱ级，空气质量为良。其中，2016年第四季度空气质量指数最低（AQI为35）。

二、水环境质量

1、监测概况

根据《福建省水环境监测技术规定（第三版）》（以下简称“规定”），河流水质逢单月监测，监测项目9项，评价标准根据我县水环境功能执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类（详见表4-1）。我县在渔塘溪共设置三个监测断面：王桥（对照断面）、雪峰桥（控制断面）、瀚仙桥（削减断面）。

2、评价标准

依据我县的水环境功能区划，河流水、饮用水源地水质执行国家GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准。评价标准见表4-1。

表4-1  明溪县水环境质量执行标准

单位：mg/L

| 序号 | 项目 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温（℃） | 人为造成的环境水温变化就限制在： 周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2 |  |
| 2 | pH值（无量纲） | 6～9 |  |
| 3 | 溶解氧 ≥ | 6 | 5 |
| 4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 4 | 6 |
| 5 | 化学需氧量（COD） ≤ | 15 | 20 |
| 6 | 五日生化需氧量（BOD5） ≤ | 3 | 4 |
| 7 | 氨氮（NH3-N） ≤ | 0.5 | 1.0 |
| 8 | 总磷 （以P计） ≤ | 0.1 | 0.2 |
| 9 | 总氮 ≤ | 0.5 | 1.0 |
| 10 | 铜 ≤ | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 锌 ≤ | 1.0 | 1.0 |
| 12 | 氟化物（以F-计） ≤ | 1.0 | 1.0 |
| 13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 |
| 14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.0001 |
| 16 | 镉 ≤ | 0.005 | 0.005 |
| 17 | 铬（六价） ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.05 |
| 19 | 氰化物 ≤ | 0.05 | 0.2 |
| 20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.005 |
| 21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 |
| 23 | 硫化物 ≤ | 0.1 | 0.2 |
| 24 | 粪大肠菌群（个/升） ≤ | 2000 | 10000 |
| 25 | 叶绿素a ≤ | / | / |
| 26 | 透明度 ≤ | / | / |

表4-2  集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值

单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸盐（以SO42-计） | 250 |
| 2 | 氯化物（以Cl-计） | 250 |
| 3 | 硝酸盐（以N计） | 10 |
| 4 | 铁 | 0.3 |
| 5 | 锰 | 0.1 |

3、河流水环境质量状况

（1）渔塘溪水质

在渔塘溪共设置三个断面：王桥（对照断面）、雪峰桥（控制断面）和瀚仙桥（削减断面）。水质监测每两个月一次，逢单月进行，监测项目为水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮、总磷、氟化物和石油类共9项。

王桥断面：

王桥断面共获得有效监测数据108个，各项指标均符合《地表水环境质量标准》III类标准，水质达标率为100%。监测结果见表4-3。

表4-3  渔塘溪王桥断面水质监测结果

单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 监测项目 | 1月6日 | 2月1日 | 3月2日 | 4月6日 | 5月4日 | 6月1日 | 7月4日 | 8月1日 | 9月5日 | 10月8日 | 11月1日 | 12月5日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温（℃） | 11.60 | 9.1 | 13.7 | 15.6 | 14.9 | 15.2 | 23.1 | 23.1 | 15.2 | 24.4 | 19.7 | 17.8 |
| 2 | pH | 7.46 | 7.56 | 7.41 | 7.42 | 7.47 | 7.53 | 7.48 | 7.36 | 7.53 | 7.32 | 7.51 | 8.46 |
| 3 | 溶解氧 | 8.69 | 8.33 | 9.26 | 9.18 | 9.33 | 9.16 | 9.03 | 8.93 | 9.16 | 8.01 | 9.03 | 9.41 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 1.12 | 1.17 | 1.19 | 1.22 | 1.24 | 1.32 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.73 | 1.66 | 1.71 |
| 5 | 五日生化需氧量BOD5 | 2.18 | 2.49 | 2.22 | 2.12 | 2.15 | 2.08 | 2.13 | 2.42 | 2.08 | 2.31 | 1.88 | 2.57 |
| 6 | 氨氮 | 0.180 | 0.166 | 0.264 | 0.204 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.282 | 0.258 | 0.264 |
| 7 | 总磷 | 0.109 | 0.104 | 0.041 | 0.038 | 0.035 | 0.019 | 0.022 | 0.024 | 0.019 | 0.030 | 0.036 | 0.125 |
| 8 | 氟化物 | 0.35 | 0.31 | 0.37 | 0.3 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.37 | 0.38 | 0.34 |
| 9 | 石油类 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

雪峰桥断面：

雪峰桥断面共获得有效监测数据108个，各项指标均符合《地表水环境质量标准》III类标准，水质达标率为100%。监测结果见表4-4。

表4-4  渔塘溪雪峰桥断面水质监测结果

单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 监测项目 | 1月6日 | 2月1日 | 3月2日 | 4月6日 | 5月4日 | 6月1日 | 7月4日 | 8月1日 | 9月5日 | 10月8日 | 11月1日 | 12月5日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温（℃） | 11.80 | 10.1 | 14.2 | 15.7 | 16.1 | 16.4 | 23.3 | 22.9 | 25.3 | 24.2 | 19.8 | 18.1 |
| 2 | pH | 7.37 | 7.7 | 7.45 | 7.53 | 7.43 | 7.44 | 7.62 | 7.57 | 7.26 | 7.46 | 7.24 | 7.87 |
| 3 | 溶解氧 | 8.18 | 9.02 | 8.75 | 9.47 | 9.08 | 9.22 | 8.83 | 8.86 | 8.28 | 7.94 | 8.27 | 7.96 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 1.23 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | 1.30 | 1.36 | 1.32 | 1.33 | 2.32 | 1.97 | 1.79 | 1.78 |
| 5 | 五日生化需氧量BOD5 | 2.45 | 2.76 | 2.43 | 2.38 | 2.69 | 2.79 | 2.9 | 2.61 | 2.46 | 3.47 | 3.13 | 3.62 |
| 6 | 氨氮 | 0.218 | 0.204 | 0.278 | 0.310 | 0.70 | 0.73 | 0.66 | 0.58 | 0.22 | 0.650 | 0.642 | 0.474 |
| 7 | 总磷 | 0.156 | 0.153 | 0.086 | 0.092 | 0.082 | 0.038 | 0.03 | 0.032 | 0.048 | 0.038 | 0.09 | 0.090 |
| 8 | 氟化物 | 0.53 | 0.35 | 0.44 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.35 |
| 9 | 石油类 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.04 |

瀚仙桥断面：

瀚仙桥断面共获得有效监测数据108个，各项指标均符合《地表水环境质量标准》III类标准，水质达标率为100%。监测结果见表4-5。

表4-5  渔塘溪瀚仙桥断面水质监测结果

单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 监测项目 | 1月6日 | 2月1日 | 3月2日 | 4月6日 | 5月4日 | 6月1日 | 7月4日 | 8月1日 | 9月5日 | 10月8日 | 11月1日 | 12月5日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温（℃） | 12.10 | 9.3 | 13.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 24.6 | 23.5 | 25.7 | 24.2 | 20.1 | 17.4 |
| 2 | pH | 7.56 | 7.54 | 7.60 | 7.37 | 7.56 | 7.61 | 7.52 | 7.46 | 7.37 | 7.42 | 7.30 | 7.54 |
| 3 | 溶解氧 | 8.28 | 7.70 | 9.16 | 9.52 | 7.91 | 8.24 | 9.09 | 8.92 | 8.18 | 7.97 | 8.58 | 8.34 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 1.29 | 1.25 | 1.27 | 1.35 | 1.38 | 1.69 | 1.76 | 1.42 | 2.26 | 1.89 | 1.89 | 1.84 |
| 5 | 五日生化需氧量BOD5 | 2.37 | 2.96 | 2.32 | 2.74 | 3.30 | 3.13 | 2.23 | 2.76 | 2.35 | 3.12 | 2.56 | 3.29 |
| 6 | 氨氮 | 0.191 | 0.198 | 0.266 | 0.638 | 0.54 | 0.59 | 0.55 | 0.53 | 0.26 | 0.550 | 0.496 | 0.296 |
| 7 | 总磷 | 0.127 | 0.122 | 0.135 | 0.134 | 0.117 | 0.031 | 0.031 | 0.035 | 0.05 | 0.050 | 0.130 | 0.076 |
| 8 | 氟化物 | 0.46 | 0.61 | 0.52 | 0.46 | 0.32 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.57 | 0.47 |
| 9 | 石油类 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |

渔塘溪交接断面（瑶奢断面）水质：

2016年，渔塘溪交接断面（瑶奢断面）水质由三明市环境监测站进行监测，各项指标均符合《地表水环境质量标准》III类标准，水质达标率为100%。监测结果见表4-6。

表4-6  渔塘溪交接断面水质监测结果

单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 监测点位 | 瑶 奢 断 面 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测时间 | 3月 | 5月 | 7月 | 11月 |
| 1 | pH | 7.68 | 7.62 | 6.93 | 7.34 |
| 2 | 溶解氧 | 9.73 | 7.81 | 7.12 | 8.35 |
| 3 | CODMn | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 2.1 |
| 4 | BOD5 | 2.0L | 2.0L | 2.1 | 2.0L |
| 5 | 氨氮 | 0.102 | 0.806 | 0.455 | 0.441 |
| 6 | TP | 0.158 | 0.115 | 0.056 | 0.134 |

渔塘溪水质总体评价：

渔塘溪I～III类水质类别断面总数占断面总数的100%，水质状况为优，水质状况为III类水质。

4、饮用水源地水质状况

每个月监测一次，监测项目为水温、pH、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、氟化物、挥发酚、石油类、氨氮、粪大肠菌群、硫酸盐、总氮、五日生化需氧量、化学需氧量、硝酸盐氮、氯化物、铁、锰、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物、透明度、叶绿素a共31项，各项指标均符合《地表水环境质量标准》III类标准，水质达标率为100%。具体监测结果见表4-7。

表4-7  饮用水源（罗翠水库）水质监测结果

单位：mg/L（pH及注明单位的除外）

| 序号 | 日期 项目 | 1月 6日 | 2月1日 | 3月2日 | 4月6日 | 5月4日 | 6月1日 | 7月4日 | 8月1日 | 9月5日 | 10月8日 | 11月1日 | 12月5日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温（℃） | 11.8 | 7.8 | 12.8 | 14.1 | 15.4 | 15.7 | 22.8 | 22.6 | 24.9 | 24.1 | 20.3 | 16.8 |
| 2 | pH | 7.34 | 7.32 | 7.46 | 7.36 | 7.52 | 7.49 | 7.38 | 7.53 | 7.24 | 7.57 | 7.67 | 6.92 |
| 3 | 总磷 | 0.021 | 0.025 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.032 | 0.020 | 0.012 | 0.034 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.73 | 0.39 | 1.97 | 1.62 | 1.59 | 1.48 |
| 5 | 溶解氧 | 9.18 | 9.43 | 9.76 | 8.48 | 9.28 | 8.96 | 9.26 | 8.63 | 8.34 | 8.12 | 9.13 | 9.62 |
| 6 | 氟化物 | 0.26 | 0.33 | 0.13 | 0.29 | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.31 |
| 7 | 挥发酚 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0006 | 0.001 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0004 |
| 8 | 石油类 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 9 | 氨氮 | 0.140 | 0.132 | 0.196 | 0.106 | 0.12 | 0.122 | 0.124 | 0.105 | 0.086 | 0.144 | 0.190 | 0.130 |
| 10 | 粪大肠菌群（个） | 1000.00 | 1100 | 1400 | 1800 | 1400 | 1600 | 1400 | 1400 | 1600 | 1500 | 1300 | 1600 |
| 11 | 硫酸盐 | 1.25 | 0.755 | 1.014 | 1.295 | 0.960 | 0.699 | 1.006 | 0.67 | 0.851 | 1.048 | 0.906 | 1.251 |
| 12 | 总氮 | 0.42 | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.26 |
| 13 | 五日生化需氧量BOD5 | 1.66 | 2.04 | 2.11 | 1.92 | 2.12 | 2.1 | 1.88 | 2.06 | 1.67 | 2.26 | 1.72 | 2.33 |
| 14 | 化学需氧量 | 14.90 | 13.1 | 10.4 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 12.1 | 10.1 | 11.6 | 12.7 | 13.6 | 13.0 |
| 15 | 硝酸盐氮 | 0.220 | 0.237 | 0.08L | 0.528 | 0.334 | 0.370 | 0.516 | 0.365 | 0.02L | 0.08L | 0.242 | 0.339 |
| 16 | 氯化物 | 0.738 | 0.638 | 0.512 | 1.15 | 0.443 | 0.364 | 0.523 | 0.274 | 0.442 | 0.438 | 0.352 | 0.902 |
| 17 | 铁 | 0.1040 | 0.0865 | 0.099 | 0.063 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 18 | 锰 | 0.0142 | 0.0153 | 0.0252 | 0.015 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 19 | 铜 | 0.0046 | 0.0062 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0034 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0022 | 0.001L | 0.001L |
| 20 | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 21 | 硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
| 22 | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 23 | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 24 | 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 25 | 六价铬 | 0.026 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.020 |
| 26 | 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 27 | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 28 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 29 | 硫化物 | 0.0054 | 0.005 | 0.012 | 0.012 | 0.0112 | 0.009 | 0.01 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.005L |
| 30 | 透明度(m) | 2.20 | 2.2 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.0 | 2.1 |
| 31 | 叶绿素a（mg/m3） | 11.15 | 10.8 | 11.40 | 10.70 | 11.65 | 11.00 | 10.90 | 11.60 | 11.65 | 11.40 | 10.40 | 10.95 |

三  声环境质量

1、监测概况

声环境监测内容主要有：城区区域环境噪声和交通干线噪声。

依据明溪县声环境功能区划，区域环境噪声执行国家GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，交通噪声执行国家GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准，评价标准见表5。

表5  明溪县声环境质量执行标准

单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |
| 4a | 70 | 55 |

3、城区区域环境噪声状况

城区区域环境噪声共设置170×170米的有效网格124个，全年监测一次，安排在10月20日～11月10日间进行，共获得有效监测数据248个，昼间区域环境噪声平均值为56.7分贝，比2015年上升7.6分贝，夜间区域环境噪声平均值为44.2分贝，区域噪声质量状况属于较好水平。

4、交通干线噪声状况

城区交通干线噪声在14条主次交通干线上布设14个监测点位，全年监测一次，安排在10月28日～11月16日间进行，昼间城区交通干线平均车流量为1227辆/小时，昼间交通噪声平均值为63.1分贝，比2015年下降4.6分贝，夜间城区交通干线平均车流量为643辆/小时，夜间交通噪声平均值为48.6分贝，交通干线噪声质量状况好。

四、污染源监测

开展了污染源监测91家和“三同时”验收监测6家：

1、监测了44家次的废水污染源，达标44家次，达标率100%。

2、监测了30家次的废气污染源，达标27家次，达标率90%。主要超标项目：烟尘。

3、监测了42家次的噪声污染源，达标38家次，达标率90.4%。

五、生态环境状况

加大生态创建工作力度。2016年10月通过了国家级生态县考核验收。完成了年度生态乡镇创建任务，我县城关乡已顺利通过国家级生态乡镇考核，并于同月在省环保厅网站上进行公示。明溪县先后创建了国家级生态示范区、国家级生态乡镇9个，省级生态村25个，市级生态村51个。辖区100%乡镇通过了国家级生态乡镇验收。辖区86.3%村被命名为市级以上生态村。

六、存在问题与对策

1、存在问题

我县养殖场、医药化工企业较多，鱼塘溪水质越来越差。

2、主要对策

1）加强环保设施运行的监督管理，进一步加强环境监察和环境监测站能力建设，提高环境监测水平，为环境管理提供科学、准确的数据，确保环保设施正常运行。

2）加强建设项目环境管理，执行国家产业政策，认真落实环保制度，严格控制新的污染和生态破坏。

3）严格执行水源保护规定，开展饮用水源保护区执法检查，保障饮用水源安全。

4）认真落实省政府关于环境保护考核工作，深入推进城市环境综合整治，推进绿色社区创建工作营造优美舒适的人居环境。

5）加强污水处理厂配套管网建设，加强运行管理。